危废泄露专项应急预案演练方案

一、演练目的：

检验应急响应人员对应急预案执行程序的了解程度和实际操作能力，评估危废泄露事故专项应急预案的效果，同时也作为一种培训手段，通过演练进一步提高应急响应人员的业务素质能力。根据演练实际情况对预案进行评估，进一步暴露预案中存在的问题，并及时修正预案

二、演练时间和地点

地点：化学品仓库门口

时间：2025年3月20日  10：30

三、应急演练参与人员

总指挥：王银海

副总指挥：宋洁

通讯联络组：郭庆华

应急抢险组：袁海峰、林赛、战晓龙

警戒疏散组：戚其涛、孙玉晖、车法君、李保华

医疗救护组：张洪宝、曲志伟

一级汇报人：魏旭日

目击者：蔡志刚

模拟伤员：于航

现场拍照&记录：柳翠微

演习评估总结：苏云龙

四、演练物资

防护服、防化围裙、消防沙、警戒线、铁锹、防化手套、护目镜、防毒面具、防化靴、废液收集盒、抹布、水泵

五、演练过程

5.1演练模拟情景

本次演练模拟仓库人员叉运废酸时，药水桶放置在托盘边缘，导致在叉车转向时，药水桶跌落地面，大量液体泄露，出库人员感到轻微呼吸不畅，情况紧急。

5.2演练流程

10：30分，仓库人员于航将两桶废酸搬运至托盘上准备入库 ，蔡志刚用液压叉车搬运转向时，药水桶因未用拉伸膜固定缠绕，发生倾斜跌落至地面，造成液体大量泄露。

10：32分，仓库人员蔡志刚发现泄露异常时，立即上前确认。现场人员于航这时与蔡志刚说道：“老蔡，我感觉喘不上气，呼吸有点困难。”，蔡志刚听到后立即将于航搀扶至通风良好的区域。并电话通知仓库魏旭日以及EHS:“领导，我刚在化学品仓门口和于航转运废酸，搬运过程中药水桶发生跌落，液体大量泄露了，而且于航这会说有点喘不上气，快过来看看吧。”

10：36分，仓库魏旭日接到通知后，迅速赶到现场查看情况，并确认于航的身体状况，并确认蔡志刚将于航转移至室外通风良好区域，同时打电话报告副总指挥：“报告领导，10：32分左右，在仓库化学品仓门口，仓库人员于航与蔡志刚进行废酸叉运时，药水桶发生倾斜，跌落地面导致液体大量泄露，人员于航现目前反馈呼吸轻微困难，除此暂无其它身体异样，请指示！

10：36分，副总指挥宋洁在接到报告后，立即通报总指挥，总指挥作出指示：“立即启动危废泄漏专项应急预案，疏散现场其它无关人员，将中毒人员转移至安全区域，对现场异常员工做好个人防护措施和现场监护，抢险人员马上就到。”

随后，副指挥宋洁打电话通知警戒组、抢险组、医疗组立刻携带相关应急装备赶赴现场开展围堵及救援工作。”

10：40分，各组人员以及EHS人员抵达现场开始进行泄漏围堵工作。

警戒疏散组确认现场环境安全并拉设警戒线，疏散无关人员并维持现场秩序。

医疗救助组人员立即询问员工于航的身体情况，确认只是暂时的轻微呼吸不畅后，安抚其焦虑情绪。

抢险组携带相应物资，抵达现场后立即穿戴好防护服等应急劳保物品，扶起跌落的药水桶放置一旁，使用应急消防沙对泄漏药水进行大范围围堵吸收，防止药水扩散。接着将泄漏药水桶外的残液擦拭干净，并将桶内剩余残液以及使用过的消防沙、擦拭残液的抹布收集到事先准备的收集盒中交予EHS危废负责人处理。

最后抢险组用泵将泄露至化学品仓地漏的化学品抽出到危废桶交予EHS危废负责人。

10：55分，现场恢复有序工作，警戒组撤掉警戒线。

5．3围堵工作结束

警戒组撤掉警戒线，恢复封闭现场有序工作

医疗救护组确认现场人员安全无中毒症状

抢险组整理、清点救援应急器具(模拟清点动作)

总指挥宣布危险化学品泄漏应急演练结束

六、演练总结

总指挥对此次演练进行分析总结，查找不足，提出意见和建议，修订预案中不适和项，归纳总结演练效果，